FIȘĂ TEHNICĂ - Foarfecă debitare la rece

Investiție: SISTEM DE TĂIERE A BARELOR LA RECE

Mașini și echipamente tehnologice: foarfecă de tăiere la rece pentru bare de armare

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini | Conformitatea ofertei tehnice cu specificațiile tehnice impuse de Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Sistemul va fi instalat în cadrul fabricii Donalam Târgoviște / LAMINORUL LA CALD LPMici, parte a Grupului AFV BELTRAME. Noua mașină de tăiat va fi destinată tăierii statice a barelor reci, după patul de răcire, pentru a tăia diferitele calități și diametre la lungimile solicitate. Mașina va respecta cele mai recente norme de siguranță aplicabile în România. Condiții de funcționare: Date privind amplasamentul: - Temperatură minimă: -20 °C - Temperatură maximă: +40 °C - Amplasare: în interiorul laminorului existent - Mediu: uzină metalurgică - Schema de amplasare a laminorului LPMici: Desen: LPM-0000-0000-01 Alimentare electrică: Tensiune de alimentare 400 V ±10%, curent alternativ trifazat, 50 Hz; Productivitatea laminorului: - Greutatea țaglei: până la 2066 kg - Capacitatea nominală a cuptorului de încălzire: 100 t/h - Interval între țagle: 5s Timp de lucru: 3 schimburi/zi, 24 ore/zi – 7 zile/săptămână, 7500 ore/an Capacitatea de producție necesară: PRODUS; Ø; Productivitate minima t/h. REB 2x SL; 8; 52,2. REB 2x SL; 10; 80,6. REB 2x SL; 12; 100. REB 2x SL; 14; 100. REB; 16; 100. REB; 18; 100. REB; 20; 100. REB; 22; 100. REB; 25; 100. REB; 30; 100. REB; 32; 100. REB; 40; 100. - Capacitate de tăiere a barelor de armătură cu diametru de până la Ø 40 - Material de tăiat: marci de otel B500C și B600C - Rezistența maximă la tracțiune a materialului de tăiat = 72 kg/mm² - Temperatura minimă de tăiere +20 °C - Tăiere la lungimi cuprinse între 6 metri și 18 metri - Precizie de tăiere: -0/+20 mm pentru bare de 6 m, -0/+40 mm pentru bare cu lungimi între 6,1 și 18 m - Forțe de tăiere 850 tone - Puterea motorului principal 630 kW la 1500 rpm - Producția mașinii, tone/oră, pentru fiecare diametru, la lungimea de 6 m: - Producția mașinii, tone/oră, pentru fiecare diametru, la lungimea de 12 m: Date tehnice - Lungimea barelor pe patul de răcire: max. 72 m - Lățimea mesei cu role: 1225 mm - Viteza căii cu role de intrare: până la 3,5 m/s - Accelerația căii cu role: 1 m/s² - Ciclul minim de tăiere: 4 sec. - Acționare: curent alternativ (AC) controlat de un convertizor de frecvență variabilă (VFD) - Puterea motorului principal nu trebuie să depășească 630 kW, acționat de un convertizor de frecvență variabilă. Frână/blocaj de siguranță pentru operațiunea de schimbare a cutitelor - Unitatea de lubrifiere trebuie să fie echipată cu cel puțin 1 moto-pompă de rezervă, rezervor din oțel, schimbător de căldură ulei/apă, încălzitor, instrumente, panou de comandă - Trebuie inclusă o unitate hidraulică dedicată echipamentului - Cerințe minime pentru foarfeca la rece: - Cutite = 2 - Lățimea cuțitelor: 1300 mm, dar nu mai mica de lățimea mesei cu role - Tipul mecanismului: START-STOP - Greutate preliminară 52.000 kg - Trebuie inclus un sistem de îndepărtare a capetelor debitate: - Sistem automat de descărcare a capetelor în cutia subterană. - Lungimea maximă a capetelor: 800 mm - Materialul cutitelor: - urmează a fi specificat în ofertă - Dispozitiv automat de reglare a lungimii: - Pentru tăierea barelor cu lungime finală de 6 - 18 m - Furnizorul va lua în considerare reutilizarea, pe cât posibil, a fundației foarfecelor existente pentru a minimiza lucrările de construcții civile și timpul de instalare Echipamente / materiale incluse: - Foarfecă pentru debitare bare reci - Sistem de acționare - Sistem de îndepărtare a capetelor debitate - Cărucior pentru schimbarea cutitelor - Suporturi pentru cutite montate pe echipament - Suporturi pentru cutite suplimentare - Cutite montate pe echipament - Cutite suplimentare - Suport suplimentar pentru role - Placă de bază a motorului și protecție pentru cuplaj - Cale de role basculantă după tăierea la rece - Grindă de calibrare cu grindă suspendată și opritor pe roți - Sistem hidraulic - Post de comandă - HMI – Software de aplicație care urmează să fie integrat în HMI-ul existent al laminorului - Motoare auxiliare de curent alternativ de joasă tensiune și motoreductoare - Motoare principale de curent alternativ de joasă tensiune - Panouri de comandă și acționare a motoarelor si demaroarelor - Convertizor de frecvență principal CA/CC/CA Servicii/asistență incluse: - Supravegherea montării echipamentelor mecanice și electrice - Punerea în funcțiune a mașinilor și a software-ului |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și condiții de siguranță operațională Cerințe de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalent; Certificarea sistemului de management de mediu conform standardului ISO 14001 sau echivalent; Standarde minime obligatorii care trebuie respectate: Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE II A, Directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE sau echivalent, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică: 2014/30/UE sau echivalent; |  |  |
| 3 | Condiții privind respectarea standardelor relevante Produsul va fi livrat împreună cu o declarație de conformitate CE pentru instalație și un certificat conform cu Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, categoria II A |  |  |
| 4 | Condiții de garanție Certificat de garanție cu o valabilitate de 1 an pentru sistem, începând cu data punerii în funcțiune; Servicii oferite (asistență tehnică, servicii, garanții, servicii post-garanție); |  |  |
| 5 | Alte condiții tehnice Vor fi furnizate in limba romana urmatoarele documente: - Documentatia tehnica de proiectare a procesului si proiectare de montaj pentru instalare, incluzand distantele de siguranta; - Documentatia de inginerie pentru lucrarile civile si fundatii; - Documentatia tehnica aferenta echipamentului livrat; - Documentele referitoare la instalare; - Scheme generale și scheme funcționale; - Schemele circuitelor electrice; - Diagrama procesului tehnologic (schema de conducte și instrumentație); - Manualul de operare al instalatiei debitare la rece; - Manuale de întreținere, mentenanță și reparații curente; - Lista componentelor; - Lista pieselor de schimb; - Planul de inspectie si mentenanta; - Licențele și software-ul de operare incluse in livrare; - Documentatia de inginerie pentru lucrarile civile si fundatii va fi furnizata in termen de maximum 5 luni de la intrarea in vigoare a contractului. Acesta trebuie sa fie compatibil cu celelalte echipamente și cu software-ul din cadrul laminorului. |  |  |
| 6 | Excluderi principale - Lucrări de construcții civile - Montare - Cabluri - Transformatoare de medie și joasă tensiune - Centru de alimentare |  |  |
| 7 | Cerințe de compatibilitate și interoperabilitate Pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea echipamentului cu instalațiile existente în fabrică, se solicita utilizarea urmatoarelor echipamente: Convertor de frecvență AC/DC/AC Seria ABB ACS880 sau echivalent PLC Control Logix sau echivalent |  |  |
| 8 | Referințe și capacități Ofertantul va face dovada că, în ultimii 10 ani, a furnizat și pus în funcțiune cel puțin 2 echipamente similare. In acest sens ofertantul va completa Formularul atașat documentației de achiziție (Formular nr. 2). |  |  |

Beneficiar,. ...........

Nota:

Valorile urmate de ….. vor fi completate de ofertant.