FIȘĂ TEHNICĂ - FOARFECA DEBITARE LA CALD

Investiție: SISTEM DE TĂIERE A BARELOR LA CALD

Mașini și echipamente tehnologice: foarfecă de tăiere la cald pentru bare de armare

| Nr. crt. | Specificațiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini | Conformitatea ofertei tehnice cu specificațiile tehnice impuse de Caietul de sarcini | Producator |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Sistemul va fi instalat în cadrul fabricii Donalam Târgoviște / Laminorul la cald LPMici, parte a Grupului AFV BELTRAME. Noua foarfeca va fi destinata taierii dinamice a materialului cald intre cajele 12 si 13. Scopul foarfecii este de a taia capul taglei laminate si, in caz de avarie, de a toca tagla laminata in vederea rebutarii. Mașina va respecta cele mai recente norme de siguranță aplicabile în România. Condiții de funcționare: Date privind amplasamentul: - Temperatură minimă: -20 °C - Temperatură maximă: +40 °C - Amplasare: în interiorul laminorului existen, intre cajele 12 si 13 - Mediu: uzină metalurgică - Schema de amplasare a laminorului LPMici: Desen: LPM-0000-0000-01 Alimentare electrică: Tensiune de alimentare 400 V ±10%, curent alternativ trifazat, 50 Hz; Productivitatea laminorului: - Greutatea țaglei: până la 2066 kg - Sectiune tagla: 150x150 and 180x180mm - Capacitatea nominală a cuptorului de încălzire: 100 t/h - Interval între țagle: s Timp de lucru: 3 schimburi/zi, 24 ore/zi – 7 zile/săptămână, 7500 ore/an Capacitatea de producție necesară: - Capacitate de tăiere rotund cu diametre cuprinse intre 26 si 40mm - Viteza material: de la 1.87 la 5m/s - Material de tăiat: marci de otel B500C și B600C - Temperatura medie de tăiere +950 °C - Forta de taiere: 200 tone - Puterea motorului principal pana la 200 kW - Cerinte pentru sistemul de ungere: ISO VG 220 Date tehnice - Actionare: motor de current alternativ controlat prin convertizor de frecventa (VFD) - Frana/dispozitiv de blocare de siguranta pentru operatiile de schimbare a cutitelor - Cerinte minime pentru foarfeca: - Numar cutite: 4 - Latimea cutitelor: 180 mm - Tip mecanism: START - STOP - Greutate estimata: 6.200 kg - Ghidaj de intrare - Jgheab de evacuare - Deviator actionat pentru evacuarea materialului rebutat pe jgheabul de iesire - Materialul cutitelor: - Urmează a fi specificat în ofertă - Aparatoare metalica de protectie pentru foarfeca - Furnizorul va lua în considerare reutilizarea, pe cât posibil, a fundației foarfecelor existente pentru a reduce la minimum lucrările de construcții civile și timpul de instalare - Furnizorul va lua în considerare reutilizarea, pe cât posibil, a fundației foarfecelor existente pentru a - minimiza lucrările de construcții civile și timpul de instalare Echipamente / materiale incluse: - Foarfecă pentru debitarea la cald a barelor - Sistem de acționare - Suporturi pentru cutite montate pe echipament - Aparatoare de protectie pentru foarfeca - Cutite montate pe echipament - Placă de bază a motorului și protecție pentru cuplaj - HMI – Software de aplicație care urmează să fie integrat în HMI-ul existent al laminorului - Motoare principale de curent alternativ de joasă tensiune - Panouri de comandă și acționare a motoarelor si demaroarelor - Convertizor de frecvență principal CA/CC/CA Servicii/asistență incluse: - Supravegherea montării echipamentelor mecanice și electrice - Punerea în funcțiune a mașinilor și a software-ului |  |  |
| 2 | Specificații de performanță și condiții de siguranță operațională Cerințe de calitate conform standardului ISO 9001 sau echivalent; Certificarea sistemului de management de mediu conform standardului ISO 14001 sau echivalent; Standarde minime obligatorii care trebuie respectate: Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE II A, Directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE sau echivalent, Directiva privind compatibilitatea electromagnetică: 2014/30/UE sau echivalent; |  |  |
| 3 | Condiții privind respectarea standardelor relevante Produsul va fi livrat împreună cu o declarație de conformitate CE pentru instalație și un certificat conform cu Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE, categoria II A |  |  |
| 4 | Condiții de garanție Certificat de garanție cu o valabilitate de 1 an pentru sistem, începând cu data punerii în funcțiune; Servicii oferite (asistență tehnică, servicii, garanții, servicii post-garanție); |  |  |
| 5 | Alte condiții tehnice Vor fi furnizate in limba romana urmatoarele documente: - Documentatia tehnica de proiectare a procesului si proiectare de montaj pentru instalare, incluzand distantele de siguranta; - Documentatia de inginerie pentru lucrarile civile si fundatii; - Documentatia tehnica aferenta echipamentului livrat; - Documentele referitoare la instalare; - Scheme generale și scheme funcționale; - Schemele circuitelor electrice; - Diagrama procesului tehnologic (schema de conducte și instrumentație); - Manualul de operare al instalatiei debitare la cald; - Manuale de întreținere, mentenanță și reparații curente; - Lista componentelor; - Lista pieselor de schimb; - Planul de inspectie si mentenanta; - Licențele și software-ul de operare incluse in livrare; - Documentatia de inginerie pentru lucrarile civile si fundatii va fi furnizata in termen de maximum 5 luni de la intrarea in vigoare a contractului. Acesta va fi compatibil cu celelalte echipamente și cu software-ul din cadrul laminorului. |  |  |
| 6 | Excluderi principale - Lucrări de construcții civile - Montare - Cabluri - Transformatoare de medie și joasă tensiune - Centru de alimentare |  |  |
| 7 | Cerințe de compatibilitate și interoperabilitate Pentru a asigura compatibilitatea și interoperabilitatea echipamentului cu instalațiile existente în fabrică, se solicita utilizarea urmatoarelor echipamente: Convertor de frecvență AC/DC/AC Seria ABB ACS880 sau echivalent PLC, Control Logix sau echivalent |  |  |
| 8 | Referințe și capacități Ofertantul va face dovada că, în ultimii 10 ani, a furnizat și pus în funcțiune cel puțin 2 echipamente similare. In acest sens ofertantul va completa Formularul atașat documentației de achiziție (Formular nr. 2). |  |  |

Beneficiar,. ...........

Nota:

Valorile urmate de ….. vor fi completate de ofertant.